Mini Projects

Lớp: 139361 – Học phần: Thực hành Kiến trúc máy tính

Họ và tên: Nguyễn Cao Kỳ		MSSV: 20215072

Họ và tên: Đoàn Văn Linh		MSSV: 20210531

## Project 10

.data

Message:    .asciiz "Nhap so nguyen:"

Title:      .asciiz "i  power(2,i)  square(i)   Hexadecimal(i)\n"

space:      .asciiz "   "

digit:      .asciiz "0123456789ABCDEF"

hex_result: .asciiz "0x"

.text

main:

li  $v0, 51

la  $a0, Message

syscall

add $s0, $zero, $a0

nop

jal convert_powerOfInput

add $s1, $zero, $v0

nop

jal convert_squared

add $s2, $zero, $v0

nop

jal convert_hex

add $s3, $zero, $v0

nop

la  $a0, Title

li  $v0, 4

syscall

add $a0, $zero, $s0

add $a1, $zero, $s1

add $a2, $zero, $s2

add $a3, $zero, $s3

jal print_table

nop

li  $v0, 10

syscall

endmain:

#--------------------------------------------------------------------

# function convert_powerOfInput

# param[in] $a0 the exponent

# return $v0 result of 2 raised to the power of input

#--------------------------------------------------------------------

convert_powerOfInput:

beq $a0, $zero, case_zero

addi    $v0, $zero, 2

addi    $t0, $zero, 1

loop:

beq $a0, $t0, done_powerOfInput

sll $v0, $v0, 1

addi    $t0, $t0, 1

j   loop

case_zero:

addi    $v0, $zero, 1

done_powerOfInput:

jr  $ra

#--------------------------------------------------------------------

# function convert_squared

# param[in] $a0 the base

# return $v0 result of squared base

#--------------------------------------------------------------------

convert_squared:

mul $v0, $a0, $a0

done_squared:

jr  $ra

#--------------------------------------------------------------------

# function convert_hexa

# param[in] $a0 input integer

# return $v0 the address of the array storing hexa value in string type

#--------------------------------------------------------------------

convert_hex:

la  $t0, hex_result

addi    $t0, $t0, 2

la  $t1, digit

li  $t2, 8          # total loops

loop_hex:

andi    $t3, $a0, 0xf           # retrieve LSB

add $t4, $t0, $t2           # byte-saving address

add $t5, $t1, $t3           # digit address

lb  $t3, 0($t5)         # retrieve digit element

sb  $t3, 0($t4)

addi    $t2, $t2, -1

srl $a0, $a0, 4

beq $a0, $zero, get_hex

j   loop_hex

get_hex:

add $v0, $zero, $t4

addi    $v0, $v0, -1

addi    $t0, $zero, 120

sb  $t0, 0($v0)

addi    $v0, $v0, -1

addi    $t0, $zero, 48

sb  $t0, 0($v0)

end_loop_hex:

done_hex:

jr  $ra

#--------------------------------------------------------------------

# function print_table

# param[in] $a0 i

# param[in] $a1 2^i

# param[in] $a2 i squared

# param[in] $a3 hexa value of i

# return table

#--------------------------------------------------------------------

print_table:

li  $v0, 1

syscall

nop

la  $a0, space

li  $v0, 4

syscall

nop

add $a0, $zero, $s1

li  $v0, 1

syscall

nop

la  $a0, space

li  $v0, 4

syscall

nop

la  $a0, space

li  $v0, 4

syscall

nop

add $a0, $zero, $s2

li  $v0, 1

syscall

nop

la  $a0, space

li  $v0, 4

syscall

nop

la  $a0, space

li  $v0, 4

syscall

nop

add $a0, $zero, $s3

li  $v0, 4

syscall

done_print_table:

jr  $ra

Project 10 yêu cầu nhập một số nguyên i và in ra các giá trị 2^i, i^2 và dạng hexadecimal của i. Các kết quả trên được tính thông qua các procedure convert_powerOfInput, convert_squared  và convert_hex, trong khi bảng sẽ được in ra bằng procedure print_table.

Để bắt đầu, nhập i để tiến hành tính toán. Gán $v0 = 51 và nhập vào số nguyên. Lưu số nguyên vào $s0.

Tiến hành tính 2^i.

Hàm có đầu vào $a0 là số mũ của 2^i, hay chính là số nguyên vừa nhập.

Đầu tiên, kiểm tra nếu $a0  = 0, nhảy đến case_zero, gán $v0 = 1 và nhảy đến done_powerOfInput

, kết thúc procedure.

Trong trường hợp này, vì $a0 khác 0, tiếp theo thực hiện gán giá trị ban đầu $v0 = 2 và số lần dịch bit ban đầu $t0 là 1. Nhảy đến vòng lặp. Kiểm tra nếu số lần dịch bit hiện tại bằng $a0 thì kết thúc vòng lặp. Ngược lại, thực hiện dịch $v0 1 bit, tăng $t0 lên 1 đơn vị và lặp lại vòng lặp cho đến khi thỏa mãn yêu cầu.

Sau đó, lưu kết quả vào $s1.

Tiếp theo, thực hiện tính i^2 thông qua procedure convert_squared. Tham số đầu vào $a0 là số nguyên đã nhập.

Bắt đầu, thực hiện phép nhân $a0 với $a0 và lưu vào $v0. Kết thúc procedure. Lưu kết quả vào $s1.

Cuối cùng, thực hiện chuyển đổi số nguyên đã nhập thành dạng hexadecimal thông qua procedure convert_hex. Tham số đầu vào vẫn là số nguyên đã nhập và sẽ trả về chuỗi ghi giá trị của số nguyên ở hệ 16.

Một số mảng sẽ được sử dụng để hoàn thành procedure này, được định nghĩa trong .data.

Đầu tiên, lưu địa chỉ của mảng hex_result vào $t0. Vì hex_result bắt đầu bằng chuỗi “0x”, thêm 2 đơn vị vào $t0 để tiện cho việc tính toán. Lưu địa chỉ mảng tham chiếu digit vào $t1 và tổng số lần lấy bit nhỏ nhất $t2 là 8.

Vòng lặp có 2 giai đoạn: lấy bit nhỏ nhất và lưu bit đó vào mảng.

Giai đoạn một bắt đầu bằng việc lấy bit nhỏ nhất, sử dụng lệnh

andi    $t3, $a0, 0xf,

lưu vào $t3. Sau đó tính địa chỉ cần lưu bit nhỏ nhất chính là $t0 + $t2 lưu vào $t4 và lấy ra kí tự tương đương với bit nhỏ nhất đó dựa vào mảng tham chiếu.

Mảng tham chiếu digit có dạng “0123456789ABCDEF”, do đó, $t5 = $t1 + $t3 sẽ luôn lấy ra được địa chỉ của kí tự tương đương.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi đã lấy ra được địa chỉ kí tự tương đương và lưu vào $t5, thực hiện load byte giá trị địa chỉ đó vào $t3, sau đó store byte giá trị đó vào $t4. Cuối cùng, thực hiện trừ $t2 đi 1 đơn vị và dịch $a0 đi 4 bit để loại đi bit đã lấy ra. Kiểm tra nếu $a0 = 0, nhảy đến get_hex. Ngược lại, tiếp tục vòng lặp.

Tại get_hex, ta đã có tất cả các bit được lấy ra. Khi đó, địa chỉ phần tử cuối cùng được lưu vào nằm ở $t4. Do đó lần lượt trừ $t4 đi 1 đơn vị và store byte hai ký tự “x” và “0”. Cuối cùng đã có chuỗi hexadecimal hoàn chỉnh. Lưu địa chỉ $t4 vào $v0, kết thúc procedure.

Cuối cùng, sử dụng procedure print_table để in kết quả, sử dụng syscall để in chuỗi và số nguyên vào I/O.

Kết quả:

Data segment:

Registers:

## Project 21

.data

msgInput:   .asciiz "Enter a number"

msgResult:  .asciiz "Digit degree is "

.text

main:

la  $a0, msgInput

li  $v0, 51

syscall

add $s0, $zero, $a0

add $a0, $zero, $s0

jal calculate_digit_degree

add $s1, $zero, $v0

nop

la  $a0, msgResult

add $a1, $zero, $v0

li  $v0, 56

syscall

nop

li  $v0, 10

syscall

endmain:

#--------------------------------------------------------------------

# function calculate_digit_degree

# param[in] $a0 input number

# return $v0 digit degree

#--------------------------------------------------------------------

calculate_digit_degree:

xor $t0, $zero, $zero       # Digit degree = 0

addi    $t1, $zero, 10

blt $a0, $t1, end_digit_degree

set_sum:

xor $t2, $zero, $zero   # sum = 0

sumOfDigits_loop:

div $a0, $t1

mfhi    $t3

add $t2, $t2, $t3

mflo    $a0

beq $a0, $zero, check_end

j   sumOfDigits_loop

check_end:

addi    $t0, $t0, 1

blt $t2, $t1, end_digit_degree

add $a0, $zero, $t2

j   set_sum

end_digit_degree:

add $v0, $zero, $t0

jr  $ra

Project 21 yêu cầu nhập vào 1 số nguyên, và tính digit degree của số nguyên đó. Ở đây, việc đó sẽ được tính toán thông qua procedure calculate_digit_degree.

Bước đầu tiên, tương tự như trên, gán $v0 = 51 và nhập vào số nguyên. Lưu số nguyên vào $s0.

Tiếp theo, gán $a0 = $s0 để tạo tham số đầu vào cho procedure sẽ được sử dụng.

Procedure có tham số đầu vào là $a0 chính là số nguyên vừa nhập.

Đầu tiên, khởi tạo $t0 là digit degree ban đầu. Kiểm tra nếu $a0 < 10, nhảy đến end_digit_degree. Lưu giá trị $t0 vào $v0 và kết thúc procedure.

Nếu $a0 >= 10, bắt đầu set_sum. Ở đây, gán $t2 = 0 chính là tổng hiện tại của tất cả chữ số của $a0. Bắt đầu sumOfDigits_loop. Vòng lặp thực hiện lấy ra chữ số cuối cùng của $a0 bằng cách thực hiện phép chia cho 10 và lấy phần dư. Thực hiện phép chia $a0 và $t1. Phần dư được lưu vào thanh ghi $hi và phần nguyên lưu vào thanh ghi $lo. Ta lấy ra phần dư, cộng vào $t2 và gán $a0 bằng phần nguyên. Lúc này, nếu $a0 = 0, nhảy đến check_end. Ngược lại, quay lại vòng lặp.

Tại check_end, đầu tiên tăng $t0 lên 1 đơn vị, biểu thị đã kết thúc 1 lần tính tổng. Kiểm tra nếu tổng $t2 lúc này nhỏ hơn 10, nhảy đến end_digit_degree để kết thúc procedure. Ngược lại, gán $a0 = $t2 và quay lại vòng lặp. Vòng lặp được lặp lại cho đến khi thỏa mãn yêu cầu.

Sau khi kết thúc procedure, kết quả sẽ được in ra thông qua một dialog.

Kết quả:

Registers: